测试Demo编译以及使用说明

文档将对DVR和NVR场景的测试程序使用进行描述，描述会包括当前已经融入进去的case，后续如果有增加case，测试方法一样。

测试程序位置：

sdk/verify/feature/mi_demo/naboo

编译方法：

cd sdk/verify/feature/mi_demo/

source build.sh

make

这样out/demo/app下会生成一系列prog_*的测试文件。

DVR测试（VIF）：

拷贝prog_vifvo到目标板：

./prog_vifvo

这时候可以看到如下提示，在公板上跑对应的case需要接入对应的视频流到对应的BNC接口，否则会无法出图。

AD对应的Port关系请参考文档底部的附图说明，在测试对应的case时需要确保对应的模拟信号的format是正确的，否则将无法出图。

数据流：VIF->VPE->DISP->HDMI

NVR测试（VDEC）：

拷贝prog_vdec到目标板：

./prog_vdec

对应的测试项会播放对应的ES流，ES流存放在172.21.29.221的Temp\es_for_verify目录中

如果测试目录和文件名有变化，那么需要修改st_common.h中的path定义

#define PREFIX_PATH                 "/mnt/"

#define ST_4K_H264_FILE             "4K.h264"

#define ST_1080P_H264_25_FILE       "1080P25.h264"

#define ST_1080P_H265_25_FILE       "1080P25.h265"

……

#define ST_MJPEG_1080P_P_FILE       "1080P_Progessive.mjpeg"

数据流：VDEC->DIVP->DISP->HDMI

FrameBuffer测试：

拷贝prog_fb到目标板：

./prog_fb

这样可以看到显示器有显示对应鼠标，矩形等，有colorkey、alpha等属性

鼠标文件cursor.raw存放在testFile目录下。

编码测试(VENC)：

拷贝prog_venc到目标板：

数据来源于YUV文件

./prog_venc -s 1920 1088 ../1920x1088_nv12.yuv

参数说明

-s 宽 高

1920x1088_nv12.yuv  编码用的YUV文件，不同的case需要用不同的YUV数据

编码后生成的es流文件保存在跟prog_venc统一目录下

数据来源于VIF

需要将在st_main_vifvi.c中定义#define SUPPORT_VIDEO_ENCODE，这样VIF的数据过VPE后会有一个Port的数据送到DISP，一个Port的数据送至VENC。这样可以将VIF实时采集的画面编码成ES流保存起来。

数据流：VIF->VPE->(DISP/VENC)：port0->DISP，prot2->VENC

附AD图：

4颗AD的顺序。

Port口的顺序，A B C D对应的是4个port口的顺序，0-1-2-3 or 4-5-6-7 or 8-9-10-11 or 12-13-14-15